مراحل المسح الجوي

مقدمة :

يعد المسح الجوي من طرق اعداد الصور الجوية وتتمثل بلطرق التالية :

- مرحلة اعداد خطة الطيران:

يبدأ مشروع المسح الجوي من خلال دراسة الخرائط بحيث يتم توقيعها ودراسة تفاصيل سطح الارض كاملة سواء طبيعية او بشرية، وكذلك  حساب ارتفاع الطيران والمسافة بين كل صورة والتي تليها حسب مقياس الرسم المطلوب ومقدار التداخل، ويتم الطيران بالطريقتين التاليين:

- مرحلة اعداد الصورة الجوية:

بعد الانتهاء من التصوير تبدأ عملية تحميض الصورة الجوية وازالة مابها من عيوب لان هناك افلام تظهر عليها بقع بحاجة تبب في اخفاء بعض الظواهر الجغرافية عليها، وتقسم الافلام الى الانواع التالية :

أ. أفلام بانوكروم: وهي رخيصة ويمكن أن تخزن من 3 – 4 سنوات ، وتظهر فيها المجاري المائية بلون فاتح ، وعيبها انها لاتصلح للتصوير في الاراضي الصحراوية أو الملحية.

ب. أفلام انفرد : تهر فيها المجاري المائية بلون داكن وبالتالي فهي تصلح للاماكن الصحراوية ، الا أنها غالية الثمن ومكلفة من حيث التخزين لانها تحتاج الى غرف مكيفة.

ج. الافلام الملونة: تعتبر افضل الانواع ، وهي غالية الثمن .

- مرحلة طباعة الصورة:

وهنا لابد من مراعاة الامور التالية :

- مقياس الرسم يجب ان يكون ثابت في كل الصور.

- تعديل الصورة من المائلة الى الرأسية .

وثم يتم طباعة الصورة على ورق غير لامع من أجل اظهار البعد الثالث.

- فهرس الصور :

- هنا يتم ترتيب الصور بحيث تظهر على حافة كل صوره رقمها المتسلسل ورقم شريحة الطيران ثم تجمع كل الصور على لوحة كبيرة وتصور لتصبح بمثاية فهرس يتم استخدامة من قبل المختصين عند الحاجة الية.

تحقيق الربط الارضي :

وهو عباره عن التحقق من النقاط الثابتة على سطح الارض  ومقارنتها مع الخريطة المنتجة من الصور الجوية وبالتالي ضبط مقياس رسم الصوره الجوية ومقارنتة منسوب الصورة مع مناسيب سطح الارض.

تختلف عدد النقاط التي يتم الاعتماد عليها حسب الحاجة من الصورة فاذا استخدمت لعمل الموزييك هنا تحتاج الى ثلاثة نقاط ، أما اذا استخدمت لانشاء خريطة كنتورية فتحتاج الى نقطتين معلومات الموقع والمنسوب.

Mosaicالموزييك

هو وضع مجموعة من الصور الجوية المتتابعة لنفس المنطقة وعلى شريط واحد وإلصاقها مع بعضها البعض بحيث تظهر صورة كاملة للمنطقة بجميع معالمها.

من استعمالات الموزييك :

- في الاعمال الاستكشافية.

- في تخطيط المدن .

- في الدراسات العامة للمعالم في المنطقة.

- تحديد مواضع المشروعات.

من مميزات الموزييك :

- اظهار مساحة واسعة وكبيرة من الارض.

- كثرة التفاصيل والسرعة وقلة التكاليف.

من عيوبة :

- لا يستخدم في الخريطة لايجاد المناسيب.

- تعتمد مدى الدقة في الموزييك على دقة الربط الارضي.

أنواع الموزييك :

1. الموزييك غير المربوط : وهو تجميع الصور وترتيبها مع بعضها البعض وازالة التشابه بينها حتى يتم اظهارها منطقة واحدة، بحيث تتطابق جميع المعالم الطبوغرافية في الصور مع بعضها البعض، ويكون المقياس هنا غير دقيق.

2. الموزييك المربوط :  وهو تصحيح الصور ثم تجميعها وترتيبها مع بعضها البعض حتى يتم اظهارها منطقة واحدة، بحيث تتطابق نقاط التحكم الارضي التي تم اختيارها مع نظيراتها الظاهرة في الصورة، وتستخدم في بعض الدراسات ولا يستخدم في انشاء الخرائط.

بعض العلاقات:

- ارتفاع الطيران: انظر ص 438 – ص 439.

2. طول خط القاعدة : انظر ص 439 .