الاسس والمفاهيم العامة في الخرائط

مقدمة :

يرجح ان الاغريق أول من وضع اسس علم الخرائط العلمية الحقيقية ، حيث ان الترجمة الحرفية للمصطلح اليوناني الكارتوغرافي (Cartography ) : هي رسم الخرائط وهي تتكون من كلمتين   Carte : وتعني الخريطة   ،  Graphy : وتعني الرسم.

يعرف علم الخرائط بأنة العلم الذي يتناول بالدراسة والبحث الاسس العلمية المتعلقة بالطرق والوسائل والتكنولوجيا المتنوعة الخاصة بوضع وانتاج الخرائط.

ولابد من ان نشير الى بعض العلوم مثل علم الحاسوب الذي يقوم بمعالجة البيانات والمعلومات المستخدمة في اعداد ورسم الخرائط ونشوء برامج حاسوبية مثل برنامج نظم المعلومات الجغرافي (GIS) ، كذلك علم الاستشعار عن بعد الذي ساعد في انتاج خرائط دقيقة وشاملة .

مفهوم الخريطة :

اصبحت الخرائط في عصرنا الحاضر ضرورة  ووسيلة ليس فقط للمختصين والعاملين والدارسين بل لكل افراد المجتمع.

فالجغرافي مثلا لايمكن ان يتصور نفسة بدون خريطة حيث يستخدمها لعدة أغراض منها :

- يستنبط منها المعلومات المتعلقة بالمعالم والظواهر الجغرافية ويستخدمها في دراساته.

- يتم استخدامها كمصادر معلوماتية لاعداد خرائط عامة ام موضوعية.

3. وسيلة لاجراء دراساتة العلمية .

4. لعرض وتبيان نتائجة العلمية التي توصل اليها.

في الماضي تم تعريف الخريطة على أنها صورة مصغرة لسطح مستوٍ، لكن هذا التعريف بسيط وغير كاف ، لان الخريطة يجب أن تركز على ثلاثة  مفاهيم هي :

- الخريطة توضع بقانون رياضي محدد.

- يستخدم في رسم الخريطة نظام معين من الرموز والمصطلحات.

- تخضع جميع المعالم والظواهر الجغرافية الممثلة على الخرائط لمبدأ الانتقاء بحكم التصغير.

فالخريطة هي صورة مصغرة منتقاة ومعممة لسطح الارض على سطح مستوٍ ، موضوعة في مسقط كارتوغرافي محدد ومرسومة بنظام محدد من الرموز والمصطلحات .

ميزات الخريطة :

1. المسقط الكارتو غرافي :

وهو قانون رياضي توضع وتنشأ على أساسة الخريطة ، يعمل على نقل سطح الارض الاهليجي الى السطح المستوي .

2. الانتقاء و التعميم :

وهو اختيار منظم لتفاصيل وحجم معالم سطح الارض المصور على الخريطة هذ الانتقاء. أما التعميم فهو تبيان ورسم الشكل أو المظهر العام للمعالم والظواهر الممثلة على الخريطة مع التخلي عن التفاصيل الثانوية. وتتم وفق قواعد منها :

أ. مقياس الرسم

ب. الهدف الذي وضعت من أجلة الخريطة .

ج. الاعتبارات الوصفية المميزة للمعالم والاقاليم الارضية.

د. المعلومات المتوفرة عن المعالم في الخريطة.

هـ. موضوع وصنف الخريطة.

- نظام الرموز والمصطلحات

تستخدم في الخريطة رموز سواء مساحية أم خطية من أجل تمثيل ماتحتوية الخريطة من معالم ومظاهر طبيعية وبشرية .وهذه الطريقة تفيد في القراءة الصحيحة لمحتوى الخريطة .