قسمت مساحة أرض إلى أربعة أجزاء أوجدي مساحة قطعة الأرض ب 3 طرق :

( أ ) طريقة إرتفاع المتوسط :

- نحسب المساحة على أساس متوسط طول الأعمده ( مجموع أطوال الأعمده مقسومآ على عددها )

- مساحة الشكل = ن × س × ( ع1 + ع2 + ع3 + ع ن + 1 ) ÷ ن + 1

حيث أن :

ن = عدد أقسام المحور .

ع1 = طول العمود الأول .

ع ن + 1 = طول العمود الأخير .

س = طول القسم الواحد من أقسام المحور .

ع2 = طول العمود الثاني .

ن + 1 = عدد الأعمده ( عدد الأعمده يزيد بواحد عن عدد الأقسام .

- مساحة قطعة الأرض : ن × س× ( ع1 + ع2 + ع3 + ع ن + 1 ) ÷ ن + 1

4 × 8 × ( 6+ 8 + 14 + 12 + 10 ) ÷ 4+1

4×8×50 ÷ 5 = 320 متر مربع .

- طريقة أشباه المنحرفات :

- مساحة شبه المنحرف = مجموع القاعدتين المتوازتين ÷ 2 × الإرتفاع العمودي بينهما

- مساحة شبه المنحرف الأول = ( ع1 + ع2 ) ÷ 2 × س أو الإرتفاع ÷ 2 × مجموع القاعدتين المتوازتين

- مساحة شبه المنحرف الثاني = ( ع2 + ع3 ) ÷ 2 × س

- مساحة شبه المنحرف الأخير = ( ع ن + 1 ) ÷ 2 × س

وبجمع جميع مساحات اشبا المنحرفات ينتج القانون التالي :

مساحة الشكل = س÷2 ( العمود الأول+ العمود الأخير + ضعف مجموع باقي الأعمده )

= س ÷ 2 ( ع1+ع ن + 1 ) + 2 ( ع2 + ع3 .... ع ن )

= 8÷2 ( 6 + 10 + 2 ( 8 + 14+ 12 )

= 4 × ( 16 + 2 + 34 ) = 208 متر مربع .

- طريقة قانون سمبسون :

- مساحة الشكل = طول القسم المشترك ÷ 3 ( العمود الاول + العمود الاخير + ضعف مجموع الاعمدهالفرديه + أربع اضعاف مجموع الاعمدهالزوجيه)

- مساحة الشكل = س÷ 3 ( ع1 + ع ن + 1 ) + 2 ( ع3 + ع5 + ع7 ) + 4(ع2+ع4+ع6+ع8)

= 8÷3 ( 6+10 ) + 2 ( 14 ) + 4 ( 8+12 )

= 8÷3 } 16 + ( 2÷14 ) + ( 4×20 ) {

= 8÷3 ( 16 + 28 + 80 )

= 8÷3 × 124 = 330,66 مع التقريب 330,76 متر مربع