طرق الرفع باللوحة المستوية

المقدمة :

تستخدم طرق المساحة باللوحة المستوية في المنطقة الجغرافية وحسب طبيعتها وعرة او مرتفعة.وقد يكون الهدف من المساحة رفع مضلعات أو رفع التفاصيل أو الاهداف أو الاثنين معاً.

من هنا تتعدد طرق الرفع باللوحة المستوية فبعض هذه الطرق يستخدم لرفع المضلع وبعضها لرفع التفاصيل والبعض الاخر لرفع التفاصيل والمضلعات ويعتمد في هذه الطرق على طبيعة سطح الارض واتساع المنطقة.

1. طريقة الاشعاع : radiation

تعتبر من اهم الطرق لرفع التفاصيل والاهداف التي يستطيع رؤيتها وهي اكثر الطرق انتشاراً.وتستخدم في حالات هي:

أ. عند رؤية جميع النقط من نقطة واحدة.

ب. عندما يمكن قياس المسافات بين النقط دون وجود عوائق .

مميزات طريقة الاشعاع:

1. تمتاز بالاستغناء عن عملية التوجية الاساسي.

2. تعتبر من اسرع الطرق .

3. لاينتج عنها خطأ القفل.

4. لايمكن معرفة او اكتشاف الخطأ في هذه الطريقة.

Traverse2. طريقة اللف والدوران

تستخدم في رفع المضلعات  والتفاصيل وهنا يتم الانتقال من نقطة الى النقطة التي تليها بواسطة اللوحة المستوية، وتصلح هذه الطريقة في رفع السواحل و القنوات .

أهم الحالات التي يمكن استخدام هذه الطريقة فيها اثناء عملية المسح:

أ. عند قياس جميع أطوال المضلع قياساً مباشراً.

ب. عندما لانستطيع رؤية جميع النقط من رؤوس المضلع.

عيوب طريقة اللف والدوران :

أ. تحتاج الى جهد كبير.

ب. يجب عدم تحريك اللوحة في الاتجاه الافقي بعد اتمام عملية التوجية.

ج. عملية قياس اطوال المضلع مجهدة خاصة اذا كانت بالشريط.

د. حدوث خطأ القفل بسبب عدم الدقة في التوجية والتسامت.

Intersection3. طريقة التقاطع الامامي

تعتبر من افضل طرق الرفع باللوحة المستوية ، بسبب سهولتها ، ودقة نتائجها، وتستخدم هذه الطريقة في رفع الخرائط الكنتورية ذات المقياس الكبير حتى يتم تفادي قياس الابعاد الطويلة.

استخداماتها :

أ. امكانية رؤية جميع نقط رؤوس المضلع من أي نقطتين من النقط الرئيسة لرؤوس المضلع.

ب. امكانية قياس المسافة بين نقطتين مختارين قياساً دقيقاً.وتسمى بخط القاعدة.

ج. امكانية استخدام خط القاعدة باللوحة المستوية لرفع الاتجاهات نحو الاهداف المرصودة.

ومن مميزات هذه الطريقة :

- لاتستخدم عملية التوجيه الاساسي الا مرة واحدة.

- عدم استخدام القياس المباشر بين طرفي خط القاعدة والتفاصيل الاهداف المطلوب رفعها.

ملاحظات على طريقة التقاطع :

1. سهولة العمل في الحقل.

2. تستعمل في رفع الاهداف التي يصعب الوصول اليها.

3. تستعمل في رفع المناطق كبيرة المساحة.

4. لايستعمل فيها قياس أي أطوال الا خط القاعدة.

5. لاينتج عنها خطأ القفل.

Resection4. طريقة التقاطع العكسي:

تستخدم هذه الطريقة عند وجود عوائق تمنع القياس المباشر بين اطوال المضلع، أو عدم امكانية رؤية جميع نقط رؤوس المضلع من نقطة واحدة.

تمتاز هذه الطريقة بأنها معرضة للخطأ ، فيها جهد شاق ، تستخدم في رفع المضلعات فقط ، ومن شروط استخدامها لابد من امكانية رؤية النقطتين التاليتين للنقطة الحالية والسابقة لها،وامكانية قياس أحد خطوط المضلع المطلوب رفعة.

عيوبها :

- اجراء عملية التوجية الاساسي في كل نقطة في اللوحة المستوية.

- حدوث خطأ القفل.

ملاحظات عامة على على استخدام اللوحة المستوية:

انظر في الكتاب ص 261 – ص 263.

القياس التايكو متري مع اللوحة المستوية:

هو قياس يتم من أجل ايجاد المسافات والارتفاعات عن طريق الرصد واجراء بعض العمليات الحسابية، وتعتبر التايكومترية من اسرع  الطرق ، وهي اقل دقة من القياس بالشريط الا ان دقتها اكثر في المناطق الوعرة .

استخدامات القياس التايكومتري :

- انشاء الخرائط الكنتورية.

- افضل الطرق لقياس المسافات والمناسيب في الار اضي الوعرة

- رفع واظهار التفاصيل على الخرائط

4. التأكد السريع من القياسات المستخدم فيها الشريط .

5. قياس اطوال المضلعات التي تكون الدقة فيها غير مطلوبة.

طرق القياس التايكو متري :

أ. طريقة شعرات الاستاديا.

ب. طريقة الظلال.

ج. استخدام اجهزه خاصة تستخدم من قبل المتخصصين في المساحة.