شبكة الاحداثيات الجغرافية

مفهوم شبكة الاحداثيات الجغرافية :

مقدمة:

تعتبر أحد اهم عناصرالخرائط الجغرافية ،فهي الهيكل الاساسي للخرائط ، وتهدف شبكة الاحداثيات الى تحديد موقع أي نقطة على سطح الارض.

كذلك تعتبر شبكة الاحداثيات الجغرافية نتاج لنوع وشكل وصفات المسقط الكارتوغرافي المستخدم في رسم الخرائط والتي عن طريقة يتم نقل سطح الارض من الشكل الاهليجي الى السطح المستوي(الخريطة).

تعريف شبكة الاحداثيات الجغرافية:

هي خطوط وهمية تنتشر على كامل سطح الكرة الارضية ومؤلفة من خطوط طول على شكل أنصاف دوائر تلف الكرة الارضية رأسياً وتلتقي عند القطبين ، وخطوط عرض على هيئة دوائرمتوازية تلف الكرة الارضية عرضياً وتكون متوازية لدائرة الاستواء.

خطوط الطول :

هي عبارة عن خطوط وهمية اصطلاحية تأخذ شكل نصف دائرة ، وتتقاطع مع جميع خطوط العرض وتكون عمودية على خط الاستواء.انظر شكل 49  ص  129 .

تم تقسيم الكرة الارضية الى 360 خط طول وتم اتماد الخط المار بمرصد غرنتش في بريطانيا بخط الصفر ، حيث ينتج 180 خط طول شرقي غرنتش و 180 خط طول غرب غرنتش.

تعتبر خطوط الطول متساوية في طولها وهو274. 20004 كم ،أما المسافة فيما بينها غير ثابتة ومتغيرة وتبلغ اقصاها عند خط الاستواء حيث تبلغ321. 111 كم وتتناقص عند القطبين لتصل الى صفر.

خطوط (دوائر) العرض :

هي خطوط  وهمية متوازية مع بعضها البعض تلف الكرة الارضية من الشرق الى الغرب وتكون متوازية لخط الاستواء .انظر الشكل 50 ص 131.

لقد تم تقسيم الكرة الارضية عرضياً الى 180 دائرة عرض ، 90 منها تقع في الشمال لخط الاستواء ،و 90 جنوب خط الاستواء واعتبر خط الاستواء بداية الترقيم واعطي صفراً.

أطوال دوائر العرض غير متساوية اذ تبلغ أقصى اتساع لها عند خط الاستواء ثم تتناقص باتجاه الشمال والجنوب لتصل الى صفر عند القطبين.

أنواع شبكة الاحداثيات الجغرافية :

تنوعت شبكة الاحداثيات الجغرافية حسب العوالمل التالية :

- المقطع الجغرافي للمنطقة المرسومة على الخريطة.

- حجم المنطقة الجغرافية المدروسة.

- الحاجة للحصول على احداثيات دقيقة للمواقع.

تعتبر شبكة الاحداثيات التالية الاكثر استخداماً في الخرائط الجغرافية في العالم:

- نظام الاحداثيات الجغرافي العالمي :

يقوم هذا النظام على تحديد احداثيات المواقع الجغرافية في العالم من خلال خطوط الطول ودوائر العرض ، وهذا النظام لايستخدم مصطلحات  شمال وجنوب خط الاستواء بالنسبة لدوائر العرض ، أو شرق وغرب غرنتش بالنسبة لخطوط الطول .