- عنوان المحاضرة(الثانية عشر)

- شبكة الاحداثيات الاصطلاحية المحلية

- مقدمة :

- لم تفي شبكة الاحداثيات الجغرافية بالغرض منها في تحديد احداثيات المواقع الجغرافية على سطح الارض بشكل دقيق وخاصة في الخرائط الطبوغرافية كبيرة المقياس بسبب ان خطوط شبكة الاحداثيات الجغرافية تختفي من هذه الخرائط  لان مساحة الارض التي تمثلها صغيرة.

- أنواع شبكة الاحداثيات الاصطلاحية المحلية :

- 1. نظام الاحداثيات التربيعية حسب تربيع لامبرت :

- يستخدم هذا النظام في اسقاطة لسطح الارض المسقط المخروطي وداخل الحزم ترسم شبكة الاحداثيات الاصطلاحية التربيعية.

- من عيوب هذا النظام أنه لايمكن ان يشمل جميع مناطق العالم على سطح الكرة الارضية فهو يصلح للمناطق التي بها بها انبعاج من الكرة الاضية وتشمل المناطق العروض الوسطى الممتدة بين خط الاستواء والقطبين ، أما بقية المناطق فيحصل بها تشوية اذا تم تطبيق هذا النظام عليها.

- ب . نظام الاحداثيات الاصطلاحية التربيعية حسب مركيتور:

يستخدم هذا النظام المسقط الاسطواني لكل حزمة مكونة من 6 خطوط طول من أجل ان تكون مطابقة مع سطح الارض ويقل التشوية . أنظر شكل رقم (51) ص 137 ، وشكل (52) ص 138 .

- شبكة الاحداثيات القطبية (السمتية) :

وهي الشبكة التي تعتمد في تحديد مواقع النقاط على سمت النقطة أي المسافة بين أحد اتجاهات الشمال وبين اتجاه النقطة المرادد تحديدها.

وهنا ثلاثة أنواع من الاتجاهات :

- السمت الجغرافي : وهو الزاوية الحاصلة بين اتجاه الشمال الجغرافي وبين اتجاه النقطة انطلاقاً من نقطة الرصد .

- السمت الاصطلاحي (الاحداثي) : وهو الزاوية الحاصلة بين اتجاه الشمال الاحداثي  سواء شرقي أو غربي  الشمال الجغرافي وبين اتجاه النقطة انطلاقاً من نقطة الرصد .

- السمت المغناطيسي : وهو الزاوية الحاصلة بين اتجاه الشمال المغناطيسي وبين اتجاه النقطة انطلاقاً من نقطة الرصد .

- أهمية شبكة الاحداثيات الجغرافية :

تتمثل اهميتها في النقاط التالية :

1. تعتبرشبكة الاحداثيات الجغرافية الاساس بالنسبة للخرائط التي ينقل عليها سطح الارض الاهليجي بظاهراته الى السطح المستوي(الخريطة) .

2. من خلال شبكة الاحداثيات الجغرافية (خطوط الطول ودوائر العرض) التي ترسم على الخريطة يمكن تحديد احداثيات أي موقع على الكرة الارضية .

3. تساعد خطوط الطول ودوائر العرض في التعرف على الاتجاهات على الطبيعة.

4. لشبكة الاحداثيات الجغرافية (دوائر العرض فقط) دور مناخي مهم يتمثل في تحديد النطاقات المناخية على سطح الكرة الارضية مثل النطاق القطبي والنطاق الاستوائي وغيرها .

5. لشبكة الاحداثيات الجغرافية (خطوط الطول فقط) دور مهم في التوقيت الزمني من خلال أن كل خط طول يساوي 4 دقائق، بحيث أن كل مقع يتم احتساب التوقيت فية بنائاً على عدد خطوط الطول .

6. تساعد شبكة الاحداثيات الجغرافية  في تحديد نوع المسقط المستخدم للخريطة وبالتالي يتم معرفة مقدار التشوية الذي حث لسطح الارض اثناء نقلة الى الخريطة .

7. تفيد شبكة الاحداثيات الجغرافية في معرفة مقياس الخريطة من خلال الارقام التي تكتب في نهاية خطوط الطول والعرض في الخريطة .