المحاضرة الرابعة

الاشكال موجوده بالعرض فالمحاضره 4

بعض العلاقات الأساسية

أولاً : ارتفاع الطيران

كلما ارتفعت الطائرة كلما كانت المساحة المصورة أكبر ، كلما صغر مقياس الرسم .

لذلك هناك علاقة طردية بين البعد البؤري ومقياس الرسم (كلما صغر البعد البؤري لعدسة آلة التصوير

كلما صغر مقياس الصورة الجوية )

لذلك يتم تحديد ارتفاع الطائرة أثناء التصوير تبعاً لمقياس الرسم المطلوب للصورة مع الأخذ في الاعتبار

ما يلي :

- البعد البؤري .

- متوسط منسوب سطح الأرض ( عادة ينسب ارتفاع الطيران لمستوى سطح البحر وهذا يحدده جهاز الألتيميتر المثبت في الطائرة)

ويمكن إيجاد ارتفاع الطيران بالعلاقة التالية :

م = ع - هـ              أو ع = (م× ف) + هـ

ف

حيث أن :

ع = ارتفاع الطائرة عن مستوى سطح البحر

م = مقام مقياس الرسم

ف = البعد البؤري

هـ = متوسط منسوب سطح الأرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال : إذا كان مقياس الرسم المطلوب للصورة الجوية هو 1: 20.000 ، وكانت مناسيب سطح الأرض تتراوح بين 200 – 800 متر ، والبعد البؤري لعدسة آلة التصوير المستخدمة هو 20 سنتيمتر فما هو ارتفاع الطائرة ؟

الإجابة :

ارتفاع الطائرة = (مقام مقياس الرسم x البعد البؤري) + متوسط منسوب سطح الأرض

ع = (م × ف ) + هـ

ع = ( 20.000 × 20 ) + (200+800)

2

ع = 400.000 سم + 500متر

ع = 4000 + 500

ع = 4500 متر فوق مستوى سطح البحر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجب : أخذت صورة جوية وكان المقياس المطلوب لها هو  1: 15.000 ، وكانت مناسيب سطح الأرض تتراوح بين 100 ــ 1000متر ، علما بأن البعد البؤري لعدسة آلة التصوير 12سم ، فما هو ارتفاع الطائرة ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجابة :

ع =( م × ف )+هـ

ع = ( 15000 × 12 ) + 100 + 1000

2

ع= 180.000سم +550 متر

ع = 1800+ 550

ع = 2350متر فوق مستوى سطح البحر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً : طول خط القاعدة

خط القاعدة هو: المسافة التي تقطعها الطائرة بين موقعي نقطتين التقاط صورتين

متتاليتين

يعتمد حساب طول خط القاعدة على ما يلي :

- نسبة التداخل الطولي ( الأمامي) في اتجاه الطيران .

- عرض اللوح السالب .

لابد من تلافي الميل ، والإزاحة بسبب اختلاف مناسيب سطح الأرض في الأجزاء الهامشية من الصور .

ويمكن إيجاد طول خط القاعدة بالعلاقة التالية :

ق = م× و1 (1 – ت )

حيث أن :

ق = طول خط القاعدة

م = مقام مقياس الرسم

و1 = عرض اللوح السالب (في اتجاه الطيران)

ت = نسبة التداخل الطولي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال  : 
إذا كان مقياس رسم الصورة الجوية هو 1: 20.000 ، وأبعاد اللوح السالب 25×25سم ، والتداخل الطولي هو 60% ، وسرعة الطائرة 180كم/ساعة فما هو طول خط القاعدة ؟ مع حساب الفترة الزمنية بين التقاط الصور .

الإجابة :

طول خط القاعدة = مقام مقياس الصورة ×عرض اللوح السالب (1ـــ نسبة التداخل الطولي)

ق = م × و1 (1 – ت )

ق = 20.000 × 25 (1 - 0.60)

ق = 20.000 × 10

ق =  200.000 سنتيمتر = 2000 متر = 2كيلومتر

لحساب الفترة الزمنية بين التقاط الصور :

الزمن = طول خط القاعدة ÷ سرعة الطائرة

ن = ق ÷ س

ن = ( 2 ÷ 180 ) 60 × 60 = 40 ثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجب  : صورة مقياسها 1: 15.000 ، وأبعاد اللوح السالب 23×23سم ، والتداخل الطولي هو 60% ، وسرعة الطائرة 160كم/ساعة ، فما هو طول خط القاعدة ؟ مع حساب الفترة الزمنية بين التقاط الصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجابة :

طول خط القاعدة = مقام مقياس الصورة ×عرض اللوح السالب (1ـــ نسبة التداخل الطولي)

ق = م × و1 (1 – ت )

ق = 15.000 × 23 (1 - 0.60)

ق = 15.000 × 9,2

ق =  138000 سنتيمتر = 1380 متر = 1,4كيلومتر تقريباً

لحساب الفترة الزمنية بين التقاط الصور :

الزمن = طول خط القاعدة ÷ سرعة الطائرة

ن = ق ÷ س

ن = ( 1,4÷ 160 ) 60 × 60 = 31,5 ثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً: عدد خطوط الطيران (الشرائح)

لتحديد عدد خطوط الطيران لابد من معرفة ما يلي :

- أبعاد المنطقة المراد تصويرها

- نسبة التداخل المطلوبة

- مقياس الرسم المقرر للصورة

المعادلة التالية توضح :

المسافة بين كل خط طيران وآخر ، ومنه يمكن حساب عدد خطوط الطيران أو الشرائح .

ط = م × و2(1- ت2)

حيث أن :

ط = المسافة بين كل خط طيران وآخر(طول المسافة الصافية في الاتجاه العمودي على خط الطيران)

م = مقام مقياس الرسم

و2 = طول اللوح السالب (عمودي على اتجاه الطيران)

ت2 = نسبة التداخل الجانبي

وبالتالي يكون :

عدد خطوط الطيران ( الشرائح)  = عرض المنطقة المراد تغطيتها بالصور الجوية     +1

المسافة بين كل خط طيران وآخر(ط)

وعادة يضاف خط طيران على الناتج المحسوب حتى تظهر المنطقة والجوانب المحيطة بها .

ويكون اتجاه الطيران في الاتجاه الطولي للمنطقة حتى نحصل على أقل عدد من خطوط الطيران .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال : 
إذا كان المطلوب تغطية منطقة أبعادها 30×20كم بالصور الجوية  ، بمقياس رسم 1 : 20.000 
 وكانت أبعاد اللوح السالب 25×25سم ونسبة التداخل الجانبي 30% ، فما هو عدد خطوط الطيران(الشرائح) المطلوبة ؟

الإجابة :

عرض الشريحة = مقام مقياس الرسم × طول اللوح السالب (1ــــ نسبة التداخل الجانبي )

ط = م× و2 (1 – ت2)

ط = 20.000 × 25 (1- 0.30)

ط = 20.000 ×17.5

ط = 350000سنتيمتر = 3500متر = 3.5كم

عدد الشرائح = عرض المنطقة  + 1

عرض الشريحة

= (20 ÷ 3.5) + 1 = 6.7 = 7شرائح تقريباً

واجب :

إذا كان المطلوب تغطية منطقة أبعادها 40×20كم بالصور الجوية  ، بمقياس رسم 1 : 15.000 
 وكانت أبعاد اللوح السالب 30× 30 سم ونسبة التداخل الجانبي 40% ، فما هو عدد خطوط الطيران(الشرائح) المطلوبة ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعاً : عدد الصور اللازمة لمنطقة ما

عند وضع خطة للتصوير الجوي يجب التأكد من أن الصور سوف تكفي لتغطية المنطقة كلها ، مع الأخذ في الاعتبار

التداخلات الطولية والجانبية ، وهذا حتى تقلع الطائرة ومعها العدد الكافي من أفلام التصوير ، بالإضافة إلى احتياطي

يقدر بحوالي 10% من عدد الصور الكلي .

وعادة يعمل تقدير مبدئي لعدد الصور اللازمة بقسمة المساحة المراد تصويرها على المساحة الصافية التي يمكن أن

تغطيها صورة واحدة باستخدام العلاقة التالية :

المساحة الصافية للصورة  = طول خط القاعدة  × المسافة بين كل خط طيران وآخر

=         ق          ×        ط

عدد الصور اللازمة للمنطقة =  مساحة المنطقة

مساحة الصورة

أي أن :    عدد الصور اللازمة للمنطقة = مساحة المنطقة

ق ×  ط

لإيجاد عدد الصور في كل شريحة طيران :

نجد أن عدد الصور هو عدد المسافات بين كل صورتين متتاليتين أو هو طول خط القاعدة (ق) .

عدد الصور في كل شريحة  = طول المنطقة    + 4

ق

ويضاف أربعة صور في كل شريحة ، صورتان في بداية خط الطيران، وصورتان في نهايته ، وهذا لضمان الإبصار

المجسم عند بداية ونهاية الشريحة بدقة  .

وفي بعض الحالات مثل الموزيك يمكن إضافة صورتين فقط في بداية ونهاية خط الطيران .

وبذلك يكون العدد الكلي للصور في منطقة التصوير هو عدد الصور في كل شريحة مضروباً في عدد شرائح الطيران

أو خطوط الطيران .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال1 :

مطلوب تغطية منطقة أبعادها 30 ×50 كم بالصور الجوية بمقياس 1: 15,000  علماً بأن  أبعاد اللوح السالب 20×25 سم ، والتداخل الأمامي 50%   ، والجانبي 20% ــ فما هي عدد الصور المطلوبة بالتقريب ، وعدد الصور المطلوبة بالتفصيل ؟

الإجابة :

ق  = م ×  و1 (1ـــ ت)

ط = م ×  و2 (1ـــ ت2)

عدد الصور التقريبي = مساحة المنطقة ÷ مساحة الصورة

= 1500  ÷   4,5   = 333 صورة

مساحة المنطقة = الطول × العرض

= 30   ×   50   = 1500

مساحة الصورة = ق × ط

= 1,5 × 3 =   4,5 كم2

طول خط القاعدة (ق) = مقام مقياس الرسم × عرض اللوح السالب (1 ــ نسبة التداخل الطولي)

ق  = م ×  و1 (1ـــ ت)

ق = 15000 ×20  (1 ــ 0.50)

ق = 15000 × 10

ق = 150.000سنتيمتر = 1500متر = 1.5كيلومتر

عرض شريحة الطيران (ط)  = م × و2 (1ــ ت2)

ط = 15000 × 25 (1 ــ 0.2)

ط = 15000 × 20

ط = 00.000 3سنتيمتر = 3000متر = 3كم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد الصور الكلي = عدد الصور في كل شريحة × عدد الشرائح

عدد الصور في كل خط طيران (في كل شريحة)   =     طول المنطقة     + 4

طول خط القاعدة

=   50     +4

1,5

=  37.33 صورة =  37 صورة

عدد خطوط الطيران (عدد الشرائح )               =    عرض المنطقة            +1

عرض شريحة الطيران

=     30     +1  =    11    خط طيران أو (شريحة)

3

عدد الصور الكلي =    عدد الصور في كل شريحة × عدد الشرائح

=             37                   ×    11                  = 407 صورة

عدد الصور بالتقريب (المبدئي)  =                       مساحة المنطقة (الطول × العرض)

( مساحة الصورة)عرض شريحة الطيران × طول خط القاعدة

= 30×50

3×1.5

= 333.3 صورة = 333 صورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجب :
مطلوب تغطية منطقة أبعادها 20 ×40 كم بالصور الجوية بمقياس 1: 15,000  علماً بأن  أبعاد اللوح السالب 23×25 سم ، والتداخل الأمامي 60%   ، والجانبي 40% ــ فما هي عدد الصور المطلوبة بالتقريب ، وعدد الصور المطلوبة بالتفصيل ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامساً : تحديد مقياس رسم الصورة الجوية :

هناك عوامل تؤثر على مقياس رسم الصورة الجوية تم التعرف عليها مسبقاً وهى العلاقة بين

ارتفاع الطائرة والبعد البؤري لعدسة آلة التصوير، وبالإضافة لهذه العوامل توجد عوامل أخرى

غير ثابتة تؤثرعلى مقياس الرسم أهمها :

تغير مناسيب سطح الأرض ، وميل الطائرة ، ولهذا فإن مقياس الرسم المدون عليها يكون تقريبيا

وليس دقيقاً .

ويمكن تحديد مقياس رسم الصورة بطريقة أدق عن طريق ما يلي :

قياس بعد ما على الصورة الجوية ، وقياس نفس البعد إما على الطبيعة أو على خريطة دقيقة

لنفس المنطقة ، ولابد أن تكون نقط القياس سواء على الخريطة أو على الطبيعة محددة تحديداً

دقيقاً ، ويراعى في اختيار تلك النقط ما يلي :

- أن تكون المسافة بطول كاف ، ويكون موقعها بحيث تمثل المقياس المتوسط للصورة .

- البعد المقاس يجب أن يمر بمركز الصورة أو قريباً منه (لأن الميل الذي يحدث في الصور المائلة يسبب انحراف المسقط الرأسي لعدسة آلة التصوير عن المركز القطري للصورة).

- لابد أن يكون منسوب النقطتان المحددتان للبعد المقاس بنفس المنسوب حتى نتلافى تأثير اختلاف  المنسوب .

وفي هذه الحالة يكون مقياس الرسم الدقيق للصورة هو النسبة بين المسافة المقاسة على الصورة

والمسافة المناظرة لها على الطبيعة .

مقياس رسم الصورة = المسافة على الصورة      أو                المسافة على الصورة                                      المسافة على الطبيعة       المسافة على الخريطة × مقام مقياس الرسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال :

قيست مسافة بين نقطتي ترافيرس على خريطة مقياس رسمها 1: 20.000  فكانت 12سم ، وقيست المسافة بين نفس النقطتين على صورة جوية فكانت 15سم ، فما هو مقياس الرسم الدقيق للصورة الجوية .

الإجابة :

مقياس رسم الصورة الدقيق =           15           =         15              =         1

ـــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــ                ــــــــــــــــ

12× 20 , 000          240,000                16000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجب :

س1 :  قيست مسافة على صورة جوية فكانت  5سنتيمتر ، وقيست نفس المسافة على خريطة مقياس

رسمها 1: 10.000 فكانت 10سنتيمتر فما هو مقياس رسم الصورة .

س2 : قيست مسافة على صورة جوية فكانت  15سنتيمتر ، وقيست نفس المسافة على الطبيعة فكانت

15 كيلومتر فما هو مقياس رسم الصورة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سادساً : تحديد أقصى مدة لسرعة فتح عدسة آلة التصوير :

للحصول على صورة واضحة يجب تحديد أقصى مدة لفتح العدسة ، وهى المدة التي يتعرض

فيها الفيلم أو اللوح الحساس للضوء ، فإذا كان الجو مشمس فلابد أن تقل مدة فتح العدسة ،

فتزاد سرعة فتح العدسة لتصل إلى 1/500 من الثانية ، وإذا كان الجو ملبد بالسحب والغيوم

التي تعيق الرؤيا يمكن فتح العدسة لمدة أطول .

وعلى أي حال يجب أن يكون هناك حد معين لفتح العدسة حتى لا يزيد قطر دائرة التشويه عن

0.05ملليمتر.

فعلى سبيل المثال :

إذا كانت هناك نقطة (أ) على سطح الأرض، فإن الطائرة أي عدسة آلة التصوير(ب1) تلتقط الصورة

( أ1 ) على اللوح الحساس ، ومدة فتح العدسة (ن1) من الثانية فإن الطائرة تنتقل خلال هذه المدة

لتكون عدسة آلة التصوير في الوضع ( ب2) ، وتصبح صورة الهدف على اللوح الحساس عبارة عن

الخط ( أ1 أ2 ) ، فيجب أن لا يزيد طول هذا الخط عن 0.05ملليمتر . كما هو موضح في الشكل التالي:

( الشكل فالمحاضره الرابعه )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولتحديد أقصى فترة لفتح العدسة تستخدم المعادلة التالية :

ارتفاع الطائرة × 0,00005

ن =              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البعد البؤري لعدسة آلة التصوير بالمتر × سرعة الطائرة بالمتر/ثانية

ن1 = ع ×0,00005

ف × س1

مثال :

إذا كان ارتفاع الطائرة 2500 متر ، وسرعتها 180كم/ساعة  ، والبعد البؤري لعدسة آلة التصوير 20سم ، فما هي أقصى فترة لفتح عدسة آلة التصوير المستخدمة ؟

الإجابة :

سرعة الطائرة بالمتر في الثانية (س1) =    180 ×1000        = 50 متر/ ثانية

1× 60× 60

مدة فتح العدسة بالثانية (ن1) = ع × 0.00005 =   2500 × 0.00005 =      1   ثانية

ف × س1                0,2× 50                80

أي أن أقصى مدة لفتح العدسة يجب ألا تزيد عن  1  من الثانية (0.0125من الثانية)

80

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجب :
إذا كان ارتفاع الطائرة 3000 متر ، وسرعتها 160كم/ساعة  ، والبعد البؤري لعدسة آلة التصوير 15سم ، فما هي أقصى فترة لفتح عدسة آلة التصوير المستخدمة ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابعاً : قياس الإزاحة الناتجة بسبب اختلاف المناسيب :

في حالة أن الأرض أفقية تماماً وآلة التصوير محورها رأسي تظهر الأهداف مضبوطة كما يجب أن

تكون على الخريطة ، ولما كانت أفقية الأرض حالة نادرة ومناسيب سطح الأرض تختلف بين

الارتفاع والانخفاض عن المتوسط العام  فإنه تحدث الإزاحة القطرية .

مثال :

إذا كانت هناك مئذنة فهي تظهر على الخريطة على شكل نقطة لأن موقع أعلى نقطة فيها ينطبق على

محورها حيث أن مسقط الخريطة عمودي .

وفي الصور الجوية تظهر المئذنة على شكل خط محوره شعاع يبدأ من مركز الصورة فتظهر قمة المئذنة

مزاحة عن قاعدتها بمقدار طول هذا الخط حيث أن مسقط الصورة الجوية مركزي كما هو موضح في الشكل التالي .

ملاحظة :

النقط المرتفعة عن المتوسط العام لمنسوب سطح المنطقة تظهر مزاحة قطرياً نحو الخارج

(أطراف الصورة) لذلك يجب تصحيح موقعها نحو الداخل (مركز الصورة) .

النقط المنخفضة عن المتوسط العام لمنسوب سطح المنطقة تظهر مزاحة قطرياً نحو الداخل

(مركز الصورة) لذلك يجب تصحيح موقعها نحو الخارج (أطراف الصورة) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والشكل التالي يوضح ذلك :

لمعرفة الإزاحة الناتجة بسبب اختلاف المناسيب (ز ع) تستخدم المعادلة التالية :

ز ع = د ل

ع

حيث أن :

د = المسافة المقاسة من الهدف إلى مركز الصورة

ل = ارتفاع أو انخفاض الهدف عن المتوسط العام لمنسوب سطح الأرض

ع= ارتفاع الطائرة عن سطح البحر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال :

أخذت صورة جوية من ارتفاع 3000متر فوق متوسط سطح الأرض ، ظهر فيها الهدف أ (ومنسوبه يرتفع عن مستوى المقارنة بمقدار 65متر) على بعد12.9سم من مركز الصورة  ، كما ظهر الهدف ب ( ومنسوبه ينخفض عن مستوى المقارنة بمقدار 40 متر) على بعد 6.8سم  ، فما مقدار واتجاه الإزاحة لكل من الهدفين ؟

الإجابة :

حالة النقطة أ

ز ع = د ل  =  12.9 ×6500  = 0.2795سم = 2.8ملليمتر

ع       00 3000

بما  أن النقطة ترتفع عن مستوى المقارنة ، وهذا يعني أنها مزاحة نحو الخارج لذلك يمكن تصحيحها في اتجاه مركز الصورة بمسافة مقدارها 2.8ملليمتر .

حالة النقطة ب

ز ع = د ل  =  6.8 ×4000  = 0.0907سم =  0.1 سم

ع       00 3000

حيث أن النقطة تنخفض عن مستوى المقارنة ، وهذا يعني أنها مزاحة نحو مركز الصورة  لذلك يمكن تصحيحها بعيداً عن  مركز الصورة أي نحو الخارج بمسافة مقدارها 1ملليمتر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجب :
أخذت صورة جوية من ارتفاع 2000متر فوق متوسط سطح الأرض ، ظهر فيها الهدف ( أ ) (ومنسوبه يرتفع عن مستوى المقارنة بمقدار 75 متر) على بعد 15سم من مركز الصورة فما مقدار واتجاه الإزاحة لهذا الهدف ؟