بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ من المبدلة مباشرة :

- Switch > enable

- Switch # config  terminal

- Switch(config) # interface vlan 1

- Switch(config-if) # ip address  192.168.1.50  255.255.255.0

- Switch(config-if) # no shutdown

- Switch(config-if) # exit

- Switch(config) # enable password  cisco

Or

Switch(config) # enable secrat cisco

ولتحديد عدد المستخدمين:

- Switch(config) # line vty     0    15

- Switch(config-line) # password cisco

- Switch(config-line) # login

- Switch(config-line) # exit

- Switch(config) #

ولإضافة (Vlan  ) جديد :

- Switch(config) # vlan 2

- Switch(config-vlan) # name group

- Switch(config-vlan) # exit

- Switch(config) #

لحذف الـ ( vlan ) المضاف:

- Switch(config) # no vlan 2

- Switch(config) #

لضم أحد منافذ المبدلة ( port  ) إلى الـ ( vlan ) الجديد:

- Switch(config) # interface fastethernet 0/3

- Switch(config-if) # Switchport mode access

- Switch(config-if) # switchport access vlan 2

- Switch(config-if) #exit

- Switch (config) #

لحذف أحد المنافذ ( port ) من الـ ( vlan ) التي هو

منضم إليها وإعادته إلى الـ vlan 1 :

- Switch(config) # interface  fastethernet  0/3

- Switch(config-if) # no switchport  access  vlan  2

- Switch(config-if) # exit

- Switch(config) #

للربط بين أكثر من مبدلة ( switch TO switch ) من أجل

إنشاء Domain  أولاً نحن بحاجة إلى برمجة

منفذ من كل مبدلة على الـ ( mode trunk ).

- Switch(config) # interface  fastethernet  0/4

- Switch(config-if) # switchport  mode trunk

- Switch(config-if) # exit

- Switch(config) #

ثم بعد برمجة المنافذ , نبرمج الـ Domain على كل مبدلة

على حدا ( مع الحفاظ على أسم الـ Domain نفسه وكلمة

المرور نفسها و الـ mode Domain ).

- Switch(config) # vtp  domain  zoon

- Switch(config) # vtp  password  cisco

- Switch(config) #vtp  mode?

- Switch(config) #vtp  mode client أو server أو transparent

- Switch(config) #

أوامر الاستعراض كل أمر لغرض معين :

- Switch #  show  vlan  brief

- Switch #  show  ip interface  brief

- Switch #  show  mac-address-table

- Switch #  show  vtp  status

- لاستعراض الـ Vlans .

- لاستعراض عناوين جميع المنافذ في الـ Switch .

- لاستعراض الـ Mac .

- لاستعراض تفاصيل الـ Domain .