قوانين:

- منسوب سطح الميزان = منسوب سطح النقطة المأخوذ عليها قراءة المؤخرة + قراءة المؤخرة

- منسوب النقطة = منسوب سطح الميزان – قراءة القامة فوق النقطة

- لإجراء التحقيق الحسابي يستعمل العلاقة التالية:

الفرق بين منسوب وأخر و أول نقطة = الفرق بين مجموع المؤخرات و مجموع المقدمات

| النقطة | مؤخرة | متوسطة | مقدمة | منسوب سطح الميزان في وضعه الاول | منسوب النقطة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أ | 1,35 |  |  | 39,35 | 35 |
| 1 |  | 1,40 |  |  | 37,95 |
| 2 |  | 1,43 |  |  | 37,92 |
| 3 | 1,82 |  | 1,55 | 39,62 | 37,8 |
| 4 |  | 1,76 |  |  | 37,86 |
| 5 |  | 1,65 |  |  | 37,97 |
| 6 |  |  | 1,55 |  | 38,07 |

المجموع                3,17                             3,1

منسوب سطح الميزان = منسوب سطح النقطة المأخوذ عليها قراءة المؤخرة + قراءة المؤخرة

= 38 + 1,35 = 39,35

منسوب النقطة 1 = منسوب سطح الميزان – قراءة القامة فوق النقطة

= 39,35 – 1,40 = 37,95

منسوب النقطة 2= 39,35 – 1,43= 37,92

منسوب النقطة3= منسوب سطح الميزان – قراءه القامة

= 39,35 – 1,55 = 37,8

منسوب الميزان في الوضع الثاني = منسوب النقطة 3 + قراءة المؤخرة عليها

= 37,8 + 1,82 = 39,62

منسوب نقطة 4 = منسوب سطح الميزان في وضعه الثاني – قراءة القامة

= 39,62 – 1,76 = 37,86

منسوب نقطة 5 =  39,62 -1,65= 37,97

منسوب نقطة 6= 39,62 – 1,55 =38,07

الفرق بين منسوب وأخر و أول نقطة = الفرق بين مجموع المؤخرات و مجموع المقدمات

3,17 – 3,1 = 0,07